Ma Petite Jupette

Plus simple, il n'y a pas ! Ma petite jupette est parfaite pour les débutantes !! Moi j'aime la faire dès qu'il me reste une chute de tissu de 50 cm !

Matériel :

- 50 cm de viscose ou jersey viscose

- élastique de 2 cm de large dont la longueur dépend de votre tour taille

- fil assortit au tissu

- machine à coudre

- une aiguille spécial jersey, si le tissu est du jersey

- un carreau de chocolat

Le patron correspond à un 34/36 du commerce.

Pour celles qui font une autre taille les mesures sont facilement adaptables...

Point de patron à télécharger ! C'est vous qui allez le dessiner ! Sortez votre règle et votre équerre !!!

Alors en guise de patron, rien de plus simple, il vous suffit de tracer un rectangle d'un mètre sur 50 cm.

Pour adapter la taille du patron il suffit de prendre votre tour de hanche à l'endroit le plus fort et d'ajouter 5 cm. Remplacer la longueur du rectangle par cette mesure.

Je trouve plus prudent de tracer ledit rectangle sur du papier de soie (spécial patron) en effet, le tissu choisit devant être fluide, en le dessinant directement sur le tissu, il est difficile de faire un tracer bien droit !

Epingler le rectangle sur le tissu et découper sans rajouter de marge de découpe, celles-ci sont inclues dans le patron !

Mettre une aiguille spéciale jersey si vous avez opté pour un jersey. L'aiguille spéciale jersey est indispensable car avec une aiguille standard, les points vont sauter et les coutures ne seront pas belles !

Repasser votre rectangle de manière à éliminer tous les plis.

Coudre le côtés de la jupe à 1cm du bord en prenant soin de laisser glisser le tissu et de ne surtout pas le tendre. Les mains doivent uniquement servir de guide au tissu et ne pas le retenir. Surfiler les deux bords ensemble. Coucher la couture sur le coté en mettant un coup de fer.

Faire un ourlet à double rentrée sur le bas de la jupe. Pour cela marquez au fer un premier ourlet d'1 cm puis un seconde de 2 cm. Coudre au point droit. Ou au point zig zag si vous avez opté pour un jersey.

Procéder de la même façon pour la taille. Marquer au fer un premier ourlet de 1 cm puis un second à 3 cm. Coudre au point droit en laissant un espace pour insérer l'élastique.

Insérer l'élastique à l'aide d'un épingle à nourrice.

Faire quelques points pour refermer l'ouverture.

Manger le carreau de chocolat ! Tout travail mérite récompense !!

Avant dernière étape : essayage !

Dernière étape, les photos ! Que je puisse admirer votre jupette !!

Pour celles qui souhaitent mettre leur réalisation sur leur blog, merci de mettre un petit lien vers le miens !

BONNE COUTURE !